ΑΜΑΞΩΜΑ. Κατασκευή; Αυτοφερόμενο από ανθρακονήματα με ενσωματωμένο κλωβό ασφαλείας από ατσάλι και αλουμινένια υποπλαίσια. Διάταξη; Κινητήρας στο κέντρο, κίνηση στους πίσω τροχούς με ενεργή αεροδυναμική και ανάρτηση. Μονάδα συναρμολόγησης; Markham - Οντάριο, Καναδάς. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 3.5 EcoBoost V6 με 2 turbo. Κατασκευή; Αλουμινένιο μπλοκ και κυλινδροκεφαλές. Αυλός εισαγωγής; Από χυτό αλουμίνιο. Εξαγωγή; Από χυτό, ανοξείδωτο ατσάλι. Κυλινδροκεφαλή; 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, Διπλός, ανεξάρτητος για κάθε εκκεντροφόρο, μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων, κοκοράκια με ολισθητήρες χαμηλής τριβής. Διάμετρος βαλβίδων/βύθισμα; Εισαγωγής: 37,4 mm / 9,96 mm Εξαγωγής: 31,6 mm / 11,0 mm. Έμβολα; Από χυτό αλουμίνιο. Διωστήρες; Από σφυρήλατο ατσάλι. Ανάφλεξη; Σπινθηριστές με ενσωματωμένο πηνίο (Coil-on-plug). Διάμετρος x Διαδρομή; 92,51 mm x 86,7 mm. Χωρητικότητα; 3.497 cc. Σχέση συμπίεσης; 9,0:1. Μονάδα ελέγχου; Ford PCM. Μέγιστη Ισχύς (SAE); 647 hp @ 6250 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης). Μέγιστη Ροπή (SAE); 745 Nm (550 lb-ft) @ 5900 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης). Ενδεδειγμένο καύσιμο; Βενζίνη 98 RON. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ; 57,5 l. Τροφοδοσία καυσίμου; Σειριακός, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος άμεσος και έμμεσος ψεκασμός. Χωρητικότητα λιπαντικού; 14,5 l. Λίπανση; Εξωτερική αντλία λαδιού 4 σταδίων, ξηρό κάρτερ. Κατανάλωση κατ’ εκτίμηση EPA; Οι Ευρωπαϊκές τιμές δεν έχουν καθοριστεί. ΜΕΤΑΔΟΣΗ. Διάταξη; Κίνηση στους πίσω τροχούς, ελεγχόμενο (μπλοκέ) διαφορικό LSD. Κιβώτιο: Getrag 7DCL750: 7-τάχυτο διπλού συμπλέκτη, τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Σχέσεις μετάδοσης. 1η; 3,397. 2η; 2,186. 3η; 1,626. 4η; 1,285. 5η; 1,029. 6η; 0,839. 7η; 0,634. Τελική σχέση; 3,667. ΑΝΑΡΤΗΣΗ. Εμπρός; Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod/ ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προφόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων με επιπρόσθετη επιλογή ανύψωσης της ανάρτησης. Πίσω; Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod / ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προ-φόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Τύπος; Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση. Σχέση; 14,8:1. Κύκλος στροφής; 12,2 m. ΦΡΕΝΑ. Τύπος; Carbon κεραμικοί δίσκοι εμπρός – πίσω με 4-κάναλο ABS 4 αισθητήρων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης AdvanceTrac®. Εμπρός; Πλευστοί, αεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 394 mm x 36 mm, 6-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo. Πίσω; Aεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 360 mm x 32 mm, 4-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δαγκάνα χειρόφρενου Brembo. ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ. Στάνταρ (Ε); Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2. Στάνταρ (Π); Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2. Έξτρα (Ε); Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2. Έξτρα (Π); Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ. Μεταξόνιο; 2.710 mm. Μήκος; 4.779 mm. Πλάτος; 2.003 mm (αμάξωμα) / 2.238 mm (με εξωτερικούς καθρέπτες) / 2.114 mm (με διπλωμένους καθρέπτες). Ύψος; 1.109 mm (θέση ανάρτησης normal); 1,063 mm (θέση ανάρτησης low). Μετατρόχια: εμπρός / πίσω; 1.694 mm /1.662 mm. Ύψος από έδαφος; 120 mm (θέση ανάρτησης normal) 70 mm (θέση ανάρτησης low). Γωνία προσβολής; 9,5 μοίρες (νορμάλ θέση) 13,0 μοίρες (ανυψωμένη ανάρτηση εμπρός). Αεροδυναμικός συντελεστής; 0,388 (πρόγραμμα V-Max). Μετωπική επιφάνεια; 1,779 m2. CdA; 0,690 m2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ. Θέσεις; 2. Διαθέσιμο ύψος; 908 mm. Μέγιστος διαθέσιμος χώρος για τα πόδια; 1.122 mm. Διαθέσιμο πλάτος εμπρός; 1.238 mm. Διαθέσιμο πλάτος (επίπεδο γλουτών); 1.145 mm. ΑΠΟΒΑΡΟ. Coupé; 1.385 kg. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. Χώρος επιβατών; 1.226 l. Χώρος αποσκευών; 11,3 l. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ. Τελική ταχύτητα; 347 km/h.